# Bardl WS-818

Шестиканальная  радиосистема UHF диапазона с пультом председателя и пятью  пультами делегатов, возможность расширения

Описание Bardl WS-818 расширение
WS-818 - совершенная комбинация беспроводной радио-технологии и технологии интеллектуального микширования. Монтаж системы прост и возможен даже после проведения ремонта помещения. Подготовка к работе не занимает много времени достаточно лишь расставить пульты. После окончания конференции также просто и быстро убрать пульты, для того, что бы подготовить помещение, например, к банкету. 

WS-818 является полноценной системой с функцией председателя. Базовый комплект состоит из центрального блока, пульта председателя и пяти пультов делегатов. Система расширяется до 18 пультов участников. Зона уверенного приема составляет 50 метров. WS-818 - идеальное решение для организации брифинг-систем, небольших конференц-залов и многофункциональных комнат  для офисов, гостиниц, кабинетов руководителей и т.д. 

Принцип работы беспроводной связи микрофонных пультов и центрального блока основан на  передачи сигнала по радиоканалу на разнесенных частотах в диапазоне UHF 600-900MHz, что гарантирует высокое качество передаваемого сигнала.

Центральный блок WS-818 конструктивно выполнен в виде 19 дюймового крейта с органами управления и шестью встроенными приемниками с фиксированными частотами.

- Двухантенный настольный приемник с шестью фиксированными частотами;

- Имеет современный эргономичный дизайн;

- Возможность установки в стандартную рэковую стойку 19";

- Автоматический подавитель обратной акустической связи;

- Регулировка уровня выходного сигнала;

- Светодиодные индикаторы активности;

- Возможность выбора одновременно активных микрофонов 1,2,3,4;

- Приоритет микрофона председателя

- Один балансный микшированный аудиовыход XLR, один небалансный аудиовыход;

- Расширение: разъем подключения дополнительных блоков (до 3-х, соответственно до 18-ти пультов)

- Разъем для подключения наушников.

Частотный диапазон    
UHF 600-900MHz

Количество каналов    
6 каналов  PLL Synthesized Control - фазовая автоподстройка (ФАП)

Тип модуляции    
FM

Стабилизация    
Quartz-controlled

Мощность излучения    
10mW

Выходное сопротивление    
Blanced: 200 Ом  Unbalanced: 5кОм  

Диапазон воспроизводимых частот    
50Hz-18KHz+/-3dB

Элекропитание    
12V (110V-220V)

Мощность    
15W

Размеры (мм)    
440х90х260 EIA standard 2U

Пульт делегата/ председателя WS-818D/ WS-818C

- Настольный микрофонный радиопередатчик UHF диапазона с фиксированной частотой; Кнопка включения микрофона (с фиксацией);

- Светодиодный индикатор активности микрофона;

- Микрофон на гибкой основе - 45 см;

- Встроенная антенна;

- Электропитание - 3V (две батарейки типа АА 1,5 V);

Частотный диапазон    
UHF 600-900MHz

Количество каналов    
1 фиксированный

Тип микрофона    
Condenser 

Мощность излучения    
10mW

Тип модуляции    
FM

Стабилизация    
Quartz-controlled

Девиация     
+/-45kHz

Макс. выходное напряжение    
Balanced: -20dBV/100 Ом, Unbalanced: -4dBV/5кОм.

Диапазон воспроизводимых частот    
50Hz-18KHz+/-3dB

Элекропитание    
DC3V (1.5V battery х2)